# Srovnání čelovek:

# Fenix HM50R V2.0 a HM51R V2.0

20. 8. 2021

První generace čelovek Fenix HM50R a HM51R Ruby se staly brzy po svém uvedení na trh nejpopulárnějšími čelovkami Fenix. Není se čemu divit, protože si řadu našich zákazníků získaly především svou univerzálností. Díky kompaktní velikosti, nízké váze a přitom relativně vysokému výkonu a optimálnímu dosvitu si je vybírají běžci, turisté, rybáři, myslivci nebo outdooroví nadšenci všeho druhu. Do svého vybavení je zařazují také profesionálové z řad policejních, armádních a záchranných složek, ale snadno si je oblíbí každý, kdo zkrátka potřebuje spolehlivou čelovku na práci v dílně, garáži či kolem domu.

V tuto chvíli přichází výrobce s vylepšenými variantami obou těchto čelových svítilen s pořadovým označením V2.0, které do značné míry vycházejí z původní podoby, ale jako vždy přináší též řadu změn a vylepšení. I tentokrát je padesátka čistě dílem vývojářů Fenixu, naproti tomu padesátjednička vznikala na základě spojení našich zkušeností s nápady a doporučeními českých a slovenských příznivců této značky jako specialita pro naše trhy.

A protože už u původních typů byl velký zájem o srovnání na první pohled značně podobných čelovek, rozhodli jsme připravit pro vás rovněž srovnávací článek upgradovaných modelů Fenix HM50R V2.0 a Fenix HM51R Ruby V2.0.

|  | Fenix HM50R V2.0 | Fenix HM51R Ruby V2.0 |
| --- | --- | --- |
| Světelný zdroj | LED Cree XP-G3 S4 + 2x Everlight 2835 | LED Cree XP-G3 S4 + 2x Everlight 2835 |
| Odstín bílého světla | Denní bílá 5500-6000 K | Neutrální bílá 4000-5000K |
| Použitá optika | Akrylátová TIR optika | Akrylátová TIR optika |
| Výkon | 700 lm | 700 lm |
| Dosvit | 115 m | 120 m |
| Červené světlo | Ano (2 režimy bez paměti na poslední použitý režim) | Ano (4 režimy s pamětí na poslední použitý režim) |
| Zapnutí přímo do červeného světla | Ano | Ano |
| Regulace výkonu | Postupným snižováním | Konstantní regulace |
| Počet režimů | 6 | 9 |
| Režimy bílého světla | 30 - 130 - 400 - 700 lm | 3 - 50 - 150 - 400 - 700 lm |
| Režimy červeného světla | stálé světlo 5 lm - blikání 5 lm | stálé světlo 1 lm - 5 lm - blikání 5 lm - SOS 5 lm |
| Max. čas výdrže při provozu v bílém světle | 42 hod | 120 hod |
| Max. čas výdrže při provozu v červeném světle | 120 hod | 100 hod |
| Magnetická koncovka | Ne | Ano |
| Celková hmotnost včetně aku a popruhu | 78 gramů | 80 gramů |
| Délka těla čelovky | 64 milimetrů | 66 milimetrů |
| Svícení během nabíjení | Pouze režim 30 lumenů | Režimy 3 a 50 lumenů |

### Hlavní světelný zdroj a odstín světla

Na rozdíl od prvních variant, kde měla každá čelovka svůj vlastní typ diody jsou tentokrát obě novinky osazeny stejnou LED Cree XP-G3 S4. Díky tomu mají nyní prakticky shodný tvar kuželu. Světelný střed je nyní jasněji definován, což souvisí s navýšením dosvitu čelovek a světelné haló se pak volně rozptyluje do ztracena.

Zachováno zůstává i rozvržení odstínu bílého světla. HM50R V2.0 nabízí denní bílou (5500 – 6500 K) u HM51R V2.0 naleznete teplejší neutrální bílou s 4500 – 5500 K. Váš výběr tedy může určovat, zda je pro vás důležitější subjektivní pocit většího výkonu u chladnějšího světla nebo raději s pomocí teplejší neutrální bílé lépe uvidíte barvy a tvary v noční přírodě nebo třeba doma v dílně.

### Optika a dosvit

Oproti původním typům se upgradované čelovky shodují v použitém reflektoru, který je osazen akrylátovou TIR optikou.

Přestože mají obě stejný maximální výkon 700 lumenů, díky teplejšímu odstínu světla má vylepšená Ruby o 5 metrů delší dosvit, tedy 120 metrů oproti 115 metrům u HM50R V2.0. Při běžném používání čelovek je však tento rozdíl zanedbatelný.

### Regulace výkonu a výdrž

Oba modely si zachovávají výrazný rozdíl v regulaci výkonu. Padesátka používá elektroniku s funkcí prodloužení výdrže, která postupně snižuje výkon v malých krocích pro prodloužení doby svícení ve všech režimech.

Padesátjednička snižuje výkon pouze u dvou nejvyšších režimů, toto omezení je pochopitelné vzhledem k velmi malým rozměrům čelovky, při kterých nelze takto vysoký výkon trvale uchladit. Ostatní režimy jsou již regulovány oblíbenou konstantní regulací, svítí stále stejně dokud je baterie utáhne, poté čelovka automaticky přepne o stupeň níže. To má samozřejmě za následek kratší dobu svícení nežli u režimů regulovaných postupným snižováním výkonu v modelu HM50R.

### Rozvržení režimů bílého světla

Oproti Fenixu jsme si více pohráli s rozdělením režimů, navíc jich na rozdíl od čtyř módům u modelu HM50R V2.0 najdete u Ruby V2.0 pět. Nejvyšší režimy 700 a 400 jsou shodné, ovšem v nižších režimech došlo v naší verzi k navýšení na 50 respektive 150 lumenů. Rozdíl 20 lumenů je znát a umožňuje oba nižší módy lépe využít při jednotlivých činnostech bez nutnosti přepínat kvůli nedostatku světla na vyšší stupeň. Pátým režimem pak je 3 lumenový eco režim, který umožňuje využít čelovku po dobu až 120 hodin.

### Červené světlo

Fenix se inspiroval u původní HM51R Ruby a do nové HM50R přidal červené světlo. Také zde je však rozdíl v počtu režimů. Zatímco HM50R vám nabídne dva režimy (stálé světlo a blikání o síle 5 lumenů), česko-slovenská čelovka dokáže pracovat hned se čtyřmi (1 a 5 lumenů stálého světla, 5 lumenů blikání a SOS mód též o síle 5 lumenů).

V obou případech se červené světlo zapíná rychlým dvojklikem z vypnuté čelovky.

### Zdroje a nabíjení

Součástí balení obou čelových svítilen je akumulátor Fenix RCR123A o kapacitě 700 mAh a v obou případech jej lze nabíjet přes USB-C konektor přímo na těle čelovek. Zajímavé je umístění konektoru. Reflektory jsou totiž mělčí než u původních variant a elektronika pro nabíjení včetně konektoru se vejde pod něj a nikoli z boku čímž se podařilo zkrátit délku těla o 2 mm. O poznání lépe je navržena gumová krytka nabíjecího konektoru a lépe drží i samotný nabíjecí konektor.

Jako nouzovou možnost lze využít jednorázové lithiové CR123A baterie. Při jejich použití je však maximální výkon omezen na 130 respektive 150 lumenů. S touto baterií rovněž nefunguje konstantní regulace.

### Magnetická koncovka

Populární magnetická koncovka, kterou lze čelovku přichytit za cokoli železného, zůstává výsadou modelu HM51R Ruby V2.0. Pro úplnost uvádíme, že díky ní je celkově o 2 milimetry delší a o 2 gramy těžší, což je ovšem z hlediska používání čelovky opět zanedbatelné.

### Paměť čelovek

Obě čelovky mají paměť na poslední nastavený režim bílého světla, HM51R Ruby V2.0 má navíc paměť i na všechny režimy červeného světla. HM50R paměť na poslední nastavený režim červeného světla nemá.

### Vymodlená spona

Řada z vás se už u první generace čelovek zajímala o možnost doplnit jejich vyjmutelné tělo o kovovou sponu, která nebyla součástí balení. Výrobce tento požadavek do variant V2.0 již zapracoval. Spona se stala trvalou součástí obou čelovek a díky ní se také nápaditě uchycuje do držáku na popruhu, který je nově vyrobený z odolného plastu.

### Uzamknutí čelovek

Nejjistějším uzamknutím čelovek stále zůstává povolení bateriového víčka o čtvrt otáčky. Přesto výrobce doplnil oba modely i elektronickým zámkem. Když podržíte spínací tlačítko po dobu minimálně 3 vteřin čelovka červeně zabliká a je uzamčena. Při odemykání postup opakujte. V případě padesátky se následně zapne do červeného světla u padesátjedničky se rozsvítí nejnižší režim bílého světla.

### Závěr

Tak už jste se pro jednu ze srovnávaných čelovek rozhodli? Právě pro velkou podobnost obou čelovek to může být oříšek.

Vyplatí se přesněji si nadefinovat na co budete čelovku používat, protože pak se vám budou lépe hodnotit rozdíly v jednotlivých parametrech. Ty nejdůležitější jsou především typ regulace výkonu, odstín bílého světla nebo magnetická koncovka.

Každopádně ať už si vyberete jednu nebo druhou, neuděláte chybu.